Инструкция по установке шноркеля для автомобиля Lada 4x4

| Шноркель снижает риск попадания воды в двигатель при преодолении брода. Устанавливается вдоль правой стойки ветрового окна автомобиля. Для установки потребуются следующие доработки кузова: фигурный вырез в капоте, крепежные отверстия в переднем крыле. Штатный домкрат необходимо перенести в другое место. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект поставки - Шноркель - Шланг резиновый 70 мм - Воздухопровод дополнительный - Хомут (2 шт.) - Болт М6х20 (2 шт.) - Винт М6х25 (1 шт.) - Шайбы - Уплотнитель резиновый 450 мм - Лента самоклеящаяся - Инструкция по установке | Необходимые инструменты и материалы - Электролобзик (пила маятниковая) с полотном для обработки металла - Дрель электрическая - Сверло ø9 - Герметик силиконовый прозрачный - Лента малярная (самоклеящаяся) - Клей стекольный |  |
| Порядок установки - Вырезать шаблон (рис. 5 и 6) - Протереть и проклеить малярной лентой зоны А и Б (рис. 1) для удобства разметки и во избежание повреждений ЛКП при примерке и резке. - Совместить шаблон с кромкой капота и нарисовать на малярной ленте линию обрезки капота (рис. 1, зона Б). - Обрезать капот лобзиком. - Установить шноркель на место. Проверить прилегание посадочных поверхностей шноркеля и поверхностей кузова, а также равномерность зазора доработанной кромки капота и шноркеля. - Наклеить уплотнитель на кромку капота. - Снять резиновый упор капота в крыле. Просверлить отверстие 9 в крыле на расстоянии 160 мм от отверстия крепления упора капота. - Удалить малярный скотч. |  |  |  |
| - Наклеить ленту по контуру на нижнюю часть кронштейна крыши, оставить место в центре для стекольного клея. - Закрепить кронштейн крыши к шноркелю винтом М6 с шайбой. - Нанести клей на кронштейн крыши и аккуратно установить его на автомобиль (рис. 3), закрепив болтами и (временно, до высыхания герметика) бумажным скотчем. - Снять с корпуса воздушного фильтра (рис.4, поз.4) штатный заборник холодного воздуха. - Установить воздухопровод поз.3 в корпус фильтра. - Установить шланг поз.2 на патрубки шноркеля поз.1 и воздухопровода поз.3. Закрепить шланг двумя хомутами поз.5. |  |  |  |

Рис. 5

Верхний лист

Штриховая линия 1

Размер для проверки масштаба

Подготовка шаблона

- Проверить размер 100 мм и расстояние между крестами по вертикали (225 мм).

- Отрезать верхний лист по штриховой линии 1.

- Наложить верхний лист на нижний лист совместив кресты и штриховые линии 1 и 2, проклеить малярной лентой.

- Обрезать по линиям кромки капота и обрезки капота.

Рис. 6

Штриховая линия 2

Нижний лист

Верхний лист накладывается здесь